招标编号：CST20220009

钟祥镇卫生院设备

采购项目

询

价

文

件

四川存善堂药业有限责任公司编制

2022年6月

# 目    录

第一章  询价邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  询价文件格式	8

第四章  询价项目技术、服务及其他商务要求	22

第一章  询价邀请

## 四川存善堂药业有限责任公司拟采购一批设备，用于仁寿县钟祥镇卫生院，现进行国内公开询价，兹邀请符合本次询价要求的供应商参加，此项目总共为一个包，供应商应同时投标，项目完成时间为2022年7月31日。

## 一、招标编号：CST20220009。

## 二、招标项目：钟祥镇卫生院设备采购项目。

## 三、资金来源：国有企业自有资金

## 四、招标项目简介：

| 品目号 | 货物名称 | 数量(套) | 生产厂家/品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01 | 数字式十二道心电图机 | 1 | 邦健 | ECG-1210 | 包一 |
| 01-02 | 除颤监护仪 | 1 | 迈瑞 | uMED 10 | 包一 |
| 01-03 | 中频脉冲治疗仪 | 1 | 倍益康 | ZP-100CIIA | 包一 |
| 01-04 | 红外线灭菌器 | 2 | OLABO | HW-II | 包一 |
| 01-05 | 高频电刀 | 1 | 英特 | BC-50D | 包一 |
| 01-06 | 戊二醛消毒柜 | 1 | 泰州盛之缘合 | 亚克力材质 | 包一 |
| 01-07 | 简易耳鼻喉综合治疗台 | 1 | 徐州贝尔斯 | BLS-510 | 包一 |
| 01-08 | 显微镜钳 | 2 | 上海金钟 | H8D090 | 包一 |
| 01-09 | 妇产科手术床 | 1 | 南通康圣 | KSC2003A | 包一 |
| 01-10 | 手术无影灯 | 1 | 康尔健 | KYZF500 | 包一 |
| 01-11 | 人流负压引流器 | 1 | 科凌 | DFX-IV.C | 包一 |
| 01-12 | 等离子空气净化消毒机 | 2 | 奥洁 | IIIB数显100立方米(移动式) | 包一 |
| 01-13 | 无菌储存柜 | 1 | 瑞朗 | RQ-004T | 包一 |
| 01-14 | 超声波身高体重测量仪一体机 | 1 | 上海沃申 | WS-H300D | 包一 |
| 01-15 | 病床 | 60 | 瑞朗 | RC-057(ABS)2500 | 包一 |
| 01-16 | 动态血压监测仪 | 2 | 邦健 | iH-B | 包一 |

## 五、供应商参加本次企业询价活动，应当在提交询价文件前具备下列条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

3.1投标人非询价产品制造厂家需提供产品制造厂家对询价产品的授权，或具有授权权限的代理商对询价产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对询价产品授权链条的完整性）。

3.2若采购产品中有医疗器械的，所投医疗器械须符合《医疗器械注册管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可/备案凭证。

## 六、禁止参加本次采购活动的供应商

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动。拒绝予以暴利价销售给存善堂药业的失信供应商参加本项目。

## 七、询价文件获取：

询价文件在我司指定网站(http://www.scrscst.com)获取。

## 八、询价截止时间：2022年7月4日10:00（北京时间）。

询价文件必须在询价截止时间前送达开标地点。接受现场送达或快递送达。

## 九、询价文件接收地点：四川存善堂药业有限责任公司（四川省眉山市仁寿县兴业路1号（网贸港）7幢2楼）。

## 十、本询价邀请在四川存善堂药业有限责任公司网上以公告形式发布。

## 十一、联系方式

采 购 人：四川存善堂药业有限责任公司

地    址：眉山市仁寿县兴业路1号（网贸港）7幢2楼

联 系 人：代老师

联系电话：18783355008

第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购控制价 | 钟祥镇卫生院设备采购项目控制价为29.9万元，超过控制价的为无效投标。 |
| 2 | 评标情况公告 | 通过电话方式告知。 |
| 3 | 投标保证金/履约保证金 | 本项目不收取。 |
| 4 | 废标和无效响应情形 | a.在询价截止时收到询价文件的供应商不足一家； b.出现影响采购公正的违法、违规行为的； c.因重大变故，采购任务取消的； d.询价文件超过规定的时间送达的； |
| 5 | 报价要求 | 在本次投标之前一周年内，供应商本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%。 |
| 6 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：代老师 联系电话：18783355008 |
| 7 | 付款方式、时间、条件 | （1）具体依据采购合同。 （2）每次付款须由乙方出具等额有效的增值税专用发票（税率13%）（开票信息必须齐全：名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号必须填列；货物或应税劳务、服务名称栏目必须填列清楚具体明细，发票清单必须是从防伪税控系统开具；涉及项目的发票备注栏要填写项目名称、地址；发票必须加盖发票专用章、收款人、复核、开票人信息必须填列，且复核及开票人不能为同一人）后再予以支付，并附合同复印件及请款申请书。 |
| 8 | 合同签订时间 | 中标后3天内。 |
| 9 | 产品要求 | 供应商应保证所提供货物是全新的，未使用过的，完全符合询价文件中的质量、技术要求，并符合国家规定的相关质量标准，在询价文件没有其他要求时，供应商须按照国家“三包”规定进行后续服务。 |
| 10 | 询价文件 | 询价文件正本一份 |
| 11 | 评标方法 | 最低评标价法 |
| 12 | 疫情防控 注意事项 | 接疫情防控通知，将严格执行疫情防控操作，凡是现场送达来我公司人员必须扫场所码、戴口罩、量体温且体温正常、出示“四川天府健康通”绿码、行程卡、省外人员须持48小时内核酸检测阴性报告方可进入我公司。 |

第三章  询价文件格式

一、本章所制询价文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制询价文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制询价文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变询价文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

## “询价文件”格式

格式1-1

### 封面：

（正本）

xxxxx项目

询价文件

投 标 人名称：

采购项目编号：

品   目   号：

时      间：年 月 日

格式1-2

### 一、法定代表人/单位负责人授权书

四川存善堂药业有限责任公司：

本授权声明：XXXX XXXX（询价人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（招标编号：XXXX）询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

询价人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

### 二、承诺函

四川存善堂药业有限责任公司：

我单位作为本次采购项目的询价人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

询价人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式2-1

### 一、投 标 函

四川存善堂药业有限责任公司：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）询价文件，决定参加贵单位组织的本项目询价。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（询价单位的名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

一、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的询价文件正本壹份。

四、我方同意本次招标的询价有效期为询价截止时间届满后90天，并满足询价文件中其他关于询价有效期的实质性要求。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

询价人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

格式2-2

### 二、承诺函（实质性要求）

四川存善堂药业有限责任公司：

我方作为本次采购项目的投标人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目询价文件全部要求，如对询价文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、询价文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品将作为中标后履约验收的参考，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

七、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在询价报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

八、我方已认真阅读并完全响应商务条款。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

询价人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

格式2-3

### 三、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日      期: XXXX。

格式2-4

### 四、法人或者其他组织的营业执照等

### 证明文件，自然人的身份证明材料

格式2-5

### 五、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

### (国家强制性要求的行政许可证书复印件，如有)

格式2-6

### 六、根据采购项目提出的特殊条件的证明材料

格式2-7

七、其他资料（如有）

格式2-8

### 八、报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造厂家及 规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货 时间 | 注册证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和询价文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均须加盖投标人印章。

3．医疗设备需准确填写注册证号，不接受同类型产品非医疗设备。

询价人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

询价日期：XXXX。

格式2-9

### 九、分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日      期：XXXX。

格式2-10

### 十、商务应答表

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件全部商务要求列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3. 响应分为：正偏离、响应、负偏离。

4．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日      期: XXXX。

格式2-11

### 十一、投标产品技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 供应商必须把招标文件技术服务要求全部列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

3. 响应分为：正偏离、响应、负偏离。

4. 响应/正偏离须标注证明材料页码，否则可视为无效响应。

5．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日      期: XXXX。

第四章  询价项目技术、服务及其他商务要求

一. 商务要求（本节为通用商务条款，对本章“二、技术、服务要求”中未明确的设备适用，如“二、技术、服务要求”中有明确规定，以其规定为准）

1．交货期及地点

1.1 交货期：具体依据采购合同。

1.2 交货地点: 采购人指定地点。

2．付款方法和条件：具体依据采购合同；发票货物或应税劳务、服务名称栏目必须填列清楚具体明细，发票清单必须是从防伪税控系统开具；涉及项目的发票备注栏要填写项目名称、地址；发票必须加盖发票专用章、收款人、复核、开票人信息必须填列，且复核及开票人不能为同一人）后再予以支付，并附合同复印件及请款申请书。

3.质保期：

3.1整机设备质保期为1年

3.2质保期内中标供应商应负责设备维修及抢修，费用包含在报价中。

4. 交货时应提供以下技术资料（如涉及）

4.1原产地证明书(由制造厂家签发)；

4.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

4.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.5其它相关技术资料。

5.安装调试及验收：

5.1供应商负责设备安装、调试。

5.2货物到达生产现场后，供应商接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

5.3供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，中标人应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.4 供应商组织性能验证。

6.售后服务：

6.1提供有关资料及售后服务承诺（至少包含设备核心配件的清单及价格）。

6.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过7天，国外不超过21天。

6.3终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

6.4供应商在国内应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址和备件的详细目录。

6.5质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

7.投标人在服务期内，因自身原因造成采购合同终止，因此产生的所有经济损失由中标人自行承担，如给采购人造成的经济损失的，采购人将依法追究其法律责任。

8.其他未尽事宜，具体在合同中约定。

技术参数：

一、数字式十二道心电图机

1、同屏显示、同步采集、同步打印12道心电波形

2、手动/自动

3、频响：0.01～250Hz

4、时间常数≥3.2s

5、耐极化电压：≥500mV

6、共模抑制比(CMRR) ≥100dB

7、≥7寸彩色液晶显示屏，硅胶按键，飞梭旋钮调节菜单，便于操作

8、显示屏可0-80度翻转

9、滤波功能：具有交流、漂移和肌电滤波功能

10、输入电路：浮地输入，具有抗除颤保护电路

11、支持长时间的节律分析，可采集300秒不压缩心电波形

12、支持冻结模式下选取最有用波形，进行分析之后，打印简单报告、详细报告

13、分析功能:采用CardiPro心电分析软件，出具准确的分析报告。

14、支持ECG、XML、JPEG、PDF、DICOM多种数据格式传输，具备有线联网功能，将心电数据上传至心电管理系统，实现电子化存储、管理、A4纸打印

15、具备开启或关闭内置热敏打印机的功能，联网数据统一管理。

16、具备心律不齐检查模式，遇到心率失常，自动触发打印心率失常的波形

17、具备省纸模式，只打印A4纸大小的图文报告，便于放入病历夹

18、具备静音模式，可设置开启或关闭，适用于不用场景

19、内置大容量存储，支持数据的导入、导出、回访、打印、批量上传

20、记录纸规格：支持210mm×140mm折叠纸

21、交直流两用，内置可充电锂电池，自动保护电路

二、除颤监护仪

一、物理规格/性能

1.1 整机重量（标准配置，含电池、体外板、记录仪）≤5.3kg

1.2 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，裸机六面均可承受≥0.75m跌落冲击

1.3 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP44

1.4 环境适应能力强，工作温度范围至少满足0ºC～45ºC，且从室温环境下进入-20ºC环境后，至少能工作60分钟；存储温度范围至少满足-30～70ºC；工作/存储湿度范围至少满足10%～95%，非冷凝；工作/存储海拔高度（大气压力）范围至少满足：-381m～+4575m（57.0kPa～106.2kPa）

1.5 除颤监护仪面板按除颤1-2-3步操作分区显示

1.6 提供双色报警灯

1.7 除颤监护仪内置常用操作互动学习指南。

1.8 可通过扫描设备机身二维码查看设备培训维护视频，提供说明书或机身照片，并支持现场扫码。

二、显示屏

2.1彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸；分辨率不小于800×480像素；可显示≥4通道监护参数波形

2.2有高对比度显示界面，支持户外查看

2.3支持中文操作界面

三、电源及电池

3.1内置可充电锂电池，方便拆卸，无需依靠授权维修人员更换；

3.2电池工作时间：连续监护时间不小于6小时；不少于300次200J充放电；不少于200次360J充放电；

四、手动除颤

4.1设备支持成人、小儿、新生儿；

4.2采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

4.3手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分20档以上

4.4充电至200J小于3s

4.5开机速度快，从开机到显示除颤界面小于2s；

4.6输出能量：成人最大能量可支持360J

4.7除颤后心电基线恢复时间小于2.5s

4.8病人接触状态指示：体外除颤电极板支持显示病人接触阻抗状态；除颤监护仪界面可显示病人接触阻抗状态和接触阻抗值；

4.9手动除颤模式支持自动节律分析，提供除颤操作指引

4.10手动除颤可按预制序列和病人类型自动调节能量。

4.11体外除颤电极板支持成人、小儿电极板一体式设计，无需额外小儿电极板转接件

4.12体外除颤电极板支持能量选择、充电和放电操作

4.13支持手动事件标记功能，方便医护人员随时记录治疗、用药等操作时间

五、半自动除颤（AED）

5.1可选配AED功能，AED适用于成人和儿科病人（年龄大于29天）

六、起搏

6.1可选配无创起搏功能，支持按需、固定起搏模式

6.2起搏脉冲电流：0-200mA；起搏脉冲频率：40-170ppm；支持4:1降速起搏功能，方便医护人员检查起搏效果

七、监护

7.1可选配3/5导心电监护，HR范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿：15-350bpm

7.2频率响应范围最大支持0.05-150Hz；共模抑制比最大支持＞105dB

7.3可选配ECG模拟输出功能

7.4可选配阻抗呼吸，呼吸频率：0-200rpm

八、记录仪

8.1内置50mm热敏记录仪

8.2自动打印报告：充放电、标记事件、自检、报警

8.3走纸速度：6.25, 12.5, 25, 50mm/s

九、存储容量

9.1设备的内部存储容量不小于1Gbit

9.2可存储不少于10小时连续心电波形；可存储不少于500个事件

十、设备维护与自检

10.7设备具有用户检测和设备自检功能

10.2支持开机检测和运行中实时检测；设备处于关机状态下支持每日、每周的设备自检

10.3定期关机自检应覆盖全面，检测项包含以下内容：除颤治疗功能、电池、充放电，其中充放电检测应覆盖最大能量。

10.4支持用户检测提醒，当超过建议的时间未进行相应检测时，除颤监护仪会给出提示

10.5提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯指示设备状态

- 中频电疗仪

1、大屏幕中文液晶显示，大容量内存，在菜单内可查询禁忌症，适应症参考，同步/异步转换功能； 并可同时实时动态显示两路通道输出的治疗波形、治疗剂量、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然；

2、双通道输出方式：可同步或异步输出；含一组干扰电疗法；两组中频电疗法.

3、内存70处方: 低频调制中频电流疗法、离子导入、正弦调制电流疗法、脉冲调制电流疗法、等幅中频电流疗法、干扰电流疗法；

4、主要临床适用范围:颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出的康复理疗。（以注册证为准）

5、工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz；

6、功率：90VA；

7、电疗仪输出信号的工作频率范围为：2KHz～10KHz，其允差为±10%。

8、电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

9、电疗仪输出的调制频率范围为：0Hz～150Hz, 允差±10%。

10、电疗仪其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内的单一频率或频段, 允差在±10%或1Hz取较大值。

11、电疗仪其干扰电动态节律为4s～10s范围内，允差±10%；动态位移应不超过动态节律的±30%。

12、电疗仪的调幅度为:0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。

13、电疗仪其干扰电差频变化周期为15s～30s，允差±10%。

14、电疗仪输出的调制波形有九种，方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定。

15、电疗仪纯交流的波形，最大输出电流应不大于100mA，含直流分量时，输出电流不大于80mA。

16、电疗仪具有透热功能，六挡可调，其应用部分的最大发热温度应≤60℃。

17、输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）。

四、红外线灭菌器

一、性能参数：

| 型 号 | HW-II |
| --- | --- |
| 加热口直径 | Φ22mm |
| 可消毒口径 | ≤22mm 的物品 |
| 加温区总长 | 15cm |
| 加热器角度调节 | 加热器可在 120°范围内任意调节角度; 最大俯角 45°至最大仰角 75° |
| 加热至最高温度时间 | 15min |
| 最高温度 | 930 ±30℃ |
| 待机温度 | 600℃ |
| 电压 | 180V~240V；50Hz； |
| 功率 | 180W |
| 保险丝 | 250V; 3A; Ф5×20 |
| 环境温度 | -10℃至 40℃ |
| 相对湿度 | ≤95% |
| 净重 | 1.2kg |
| 毛重 | 1.5kg |
| 包装尺寸 (长×宽×高) | 266×225×145mm |

二、性能特点：

1、采用红外线热能灭菌；

2、适用于接种环/接种针及管口/ 瓶口等物品高温灭菌；

3、有效防止传染性飞溅与交叉污染安全方便；

4、 开机5分钟内可达到工作状态；

5、最高温度：930℃ ±30℃；

6、电热元件使用寿命：≥3000小时；

7、仅需2秒即可完成灭菌工作；

8、 可在厌氧环境下使用；

三、工作环境：

1、安装在水平工作台上，保持干燥通风环境。

2、机身周围保留10cm空间；环境温度：-10℃至40℃；相对湿度≤95%

五、高频电刀

1	技术特性

1.1	设备特征：I类CF型设备，输出全悬浮，单/双极功能齐全，具有对除颤器放电效应的防护，是一种综合性的医用高频手术设备。

1.2	技术特点：采用先进功率器件和高效开关电路制作设备的高压电源和高频功放，通过MCU进行控制，智能化协调设备的人机界面和设备输出，设备故障自动检测并声光报警（显示故障代码），设备高效、安全、可靠。

1.3	产品用途：适用于各种外科手术中对组织进行切割、凝血。也可连接内窥镜用附件，配合内窥镜进行手术；适用的科室包括（但不限于）普外、骨外、胸外、心脏、妇科、泌尿、肛肠、肿瘤、神经外科、显微、五官、手外、整形、美容等。

1.4	结构特性：设备外壳采用不锈钢喷涂件，从根本上避免了各种原因的日久生锈。

1.5	电源电压：额定电压：～220V，50Hz。设备采用了开关电源技术，可适应更宽的电压范围。

1.6	人机界面：开关面板按键设置，数字化显示，防误插的标准化通用接口。

1.7	工作频率：大于600kHz。较高的工作频率，能有效地减少神经和肌肉刺激

1.8	工 作 制：间歇加载连续运行，10s/30s

1.9	功能模式

1.9.1	单极纯切：额定功率350W(500Ω)

1.9.2	单极混切：不少于2个工作模式，额定功率不小于200W(500Ω)。

1.9.3	单极凝血：至少1个工作模式，额定功率不小于200W(500Ω)。

1.9.4	双极模式：至少1个工作模式，额定功率不小于70W(150Ω)。

1.10	功率设定：	采用MCU控制，记忆设定的功率，当再次开机时自动设置为上次设定的功率值。

1.11	功率反馈：采用功率监测与反馈技术，使组织切割更顺畅、凝血更彻底。

1.12	输出控制：单极手控、单极脚控；双极脚控。

1.13	输出指示：三路独立提示：单极切割：黄色，单极凝血：蓝色，双极：蓝色；并伴有声音警示。

1.14	中性电极：具有中性电极自动检测功能，一旦发现故障，立即发出声光报警，并给出故障码。

1.15	设备保护：设备能无损伤地承受短路试验，可以长时间开路运行，具有过功率、过电流的自我保护功能。

1.16	故障监测：具有开机自检功能，每次开机时，设备自动自检，根据接口状况自动设置设备初始状态，必要时自我修复，或显示错误代码，以红色指示灯提示，并伴有声音警示。

具有中性电极监测功能，一旦发生中性电极短路、开路、接触电阻过大或者接触质量降低等情形，立即发出声光报警，切断输出，给出故障代码。

2	基本配置

2.1 出厂标准配置

高频电刀主机                  1台

单极电极                      2把

中性电极_导电极板             5片

中性电极_电缆                 3根

中性电极_导电极板(可重复使用)  2片

双极电极_电极镊               1把

双极电极_双极电缆             1根

脚踏开关_双脚开关             1只

电源线                        1根

2.2 附件的灭菌	单极电极、双极电极镊和双极电缆，允许重复使用，可以高温高压灭菌。

六、戊二醛消毒柜 参数

1、柜体规格：60cm *45cm*100cm  270L

2、电压：220V/50Hz

3、材质：亚克力

4、配置：配微电脑时控开关，配加热碗，使用层三层

七、耳鼻喉检查治疗台

1、工作主台面:台面尺寸 1640mm*630mm*840mm。

2、台面：大理石主操作台，高档华贵、耐刮花、耐磨，台面上具有按键式操作面板，可以对射灯,喉镜预热器等设施进行方便快捷的操作。

3、智能控制系统:喷枪和吸枪智能化设计，即用即开。

4、药物喷枪:二直一弯，气、水管路分开，密封严紧，不漏水、不漏气。

5、喷枪：正压 0.1MPa-0.15MPa,可调，压力精精度：2.5 级。

6、吹枪：正压 0.1MPa-0.15MPa,可调，压力精精度：2.5 级。

7、吸枪：负压≥0.07MPa,可调，压力精精度：2.5 级。

8、加热除雾装置：热风机具有温度控制，到时间自动关闭。

9、喷枪的喷管、吸引管的抽气管拉出长度不得小于 800mm.

10、LED 检查灯:关节万向转动照明系统，台面、灯头双向控制开关。无发热感，方便操作者观察患者。

11、器械盘:300*200mm 不锈钢器械盘 2 个。

12、药棉罐：直径 99mm 不锈钢带盖药棉罐 3 个。

13、吸引管:	金属可重复利用吸引管，方便高温消毒。

14、吸引瓶：容量为 2500CC	1 个 。

15、使用电源：220V±10%	50Hz±1Hz

16、输入功率：1500VA

- 显微喉钳 规格参数

| 产品图例 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名 称 | 型号 | 规格 |
| 喉用钳 | H8D090 | 17cm 管式下弯 一柄一头（间接） |

九、妇科手术床参数及性能说明

1、主要规格：总长1900mm，宽600mm 高650-900mm，升距250mm  辅助台面尺寸750×600mm

2、技术参数：背板上折≥60°，背板下折≥10° 台面前倾≥8°，台面后倾≥20°

3、本产品主要用于产妇分娩、妇科检查、治疗、施行手术等。

4、采用液压升降，辅助台面与主床为插接式联接，使用便利；

5、背板折转、台面前后倾采用手摇式齿轮啮合机械运动，以蜗杆、齿条传动机构实现各种体位变化，手轮操作；

6、底脚罩、油泵内外罩均为高级抗指纹不锈钢板制成，外形美观；

7、油泵筒体采用优质无缝钢管，免除使用中漏油、渗油的后顾之忧；

8、侧置式油泵踏脚，省力、方便操作；落地踏脚确保床体定位可靠，配备移动脚轮，移动灵活；

9、主要配套件采用环保型化学镀，耐磨抗腐蚀性更强；

10、采用进口PU革成型床垫，柔软舒适、美观大方；

11、附件垫采用软质人造革包覆，均耐磨损抗老化，可使用消毒液或紫外线消毒。

十、手术无影灯

1.电源电压	AC100-240V 50/60HZ

2.通过EMC电磁兼容测试，确保内部信息化系统弱线路不受电磁信号干扰。

3.照度可达35000-160000Lux可实现十档连续调光；提供接近自然日光4500±250K的色温度，确保手术医师清晰准确辨认手术区域血管组织，神经束等颜色。

4.显色指数≥97%，真实反映人体组织颜色，适用于各种手术场景大大降低了医护人员因长时间手术而产生的视觉疲劳。

5.灯头采用进口灯座，进口名牌卤钨灯泡，平均使用寿命≥1500小时

6.光柱深度≥1200mm，满足不同手术的光照需要。

7.术者头部温升﹤2℃，避免创口因温度升高而血凝过快导致组织干燥，影响手术进行。

8.手术灯配置手控器和灯头控制面板，20级调光。

9.单灯头配双灯泡设计，当主灯泡出现故障副灯泡能在0.2秒内自动切换点亮，确保手术的继续，并有主副灯泡损坏提示；主副灯泡更换简易、方便。

10.灯罩壳为优质铝材质，表面采用高压静电喷涂工艺，使用进口环保抗菌塑粉，确保产品符合手术卫生要求，表面哑光、无眩目。

11.灯体圆形，灯头直径≥500mm

12.通过旋转消毒手柄，可调节无影灯光斑大小和聚光效果，光斑直径160-280mm，适用于多种手术照明需求。

13.灯头透光玻璃采用防震动、高强度、耐腐蚀材料，坚固耐用，便于清洁，不会因辐射、擦拭和长期使用而受到影响。

14.中置消毒手柄可任意拆卸，耐温不低于134℃、耐高压不低于205.8kPa，便于高温高压蒸汽灭菌。

15.灯臂采用万向关节联动结构，便于操作、定位精准，可360°任意旋转；具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，长时间使用后仍可轻松进行定位调校。

16.灯头配置拉手，拉手覆盖范围不小于灯头外圈四分之一，便于医护人员操作，角度调节更便捷。

17.反光罩面由进口氧化铝材制作，反光镜片数≥5280，以便最大程度上满足手术无影需求。

19.立式移动式，配备4个高耐磨静音轮，底座稳定牢固，移动方便。

20.光电路采用CPU控制，光区亮度及色温调节时均匀递增或递减，并具有亮度记忆功能。

十一、电动人工流产吸引器

一、产品材质及性能要求：

1、外壳采用优质冷板制作，内外表面静电喷涂；

2、箱式带移动脚轮，机器顶部配有托盘，备用手动开关和脚踏开关。

3、进口膜式泵，使用寿命长；

4、噪音低，免维护；

5、溢流保护装置，防止液体进入泵内；

6、泄故阀，防止损伤粘膜；

7、采用二级负压装置：一级负压储气，二级负压吸引。双极负压控制，无创伤。

8、双真空负压表显示储气瓶和负压瓶的负压。

9、适合医疗单位对早期妊娠孕妇施行人工流产吸引，还可用于其它手术吸引。

二、技术规格：

1、泵结构：进口膜式泵

2、抽气速率：一级≥35L/min   二级≥15L/min

3、负压调节范围：0.013～0.09MPa

4、吸液瓶：500ml×2

5、储气瓶：2500ml×2

6、输入功率：400VA

7、电源：AC220V±10%   50Hz

8、噪音：≤65dB

9、工作制：间隙加载连续运行

四、基本配置

1、脚踏开关：1个        2、熔丝管：2个        3、人流吸管：1支

4、透明管：1根

十二、等离子空气净化消毒机

主要功能及技术参数：

- 外形: 移动式;

- 消毒空间:100m3，

- 循环风量：1000m3/h；

- 杀毒因子：等离子+负氧离子

- 杀菌区电场强度5KV，积尘区电场强度5kV

- 核心部件采用自主研发的等离子专利技术,对室内空气消毒的同时，有效去除PM2.5，可降解空气中的甲醛、苯、氨、二甲苯等有害、有毒气体，同时可以有效去除烟气、烟味等污染物；

- 外设防滑扶手，推拉移动自如；

- 采用微电脑程序控制，LED数字显示，工作状态直观显示，触摸式按键操作，人机交互更方便，实现人机共存。

- 采用进口微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；

- 触感式控制面板临时消毒功能及程控自动运行消毒设定，程控定时不低于6个时间段；可满足无人操作情况下全天覆盖自动消毒启停。

- 超强远红外线遥控接收装置，可远距离遥控控制，左右178度任意操控，遥控器设计具有防丢失功能；

- 双通道立体式出风，循环风量大,风量模式工作状态显示，风速高、中、低自由选择；

- 具有整机寿命计时功能；整机工作累计计时功能;

- 采用初中效活性炭网三层过滤，能有效祛除空气中0.5um尘埃粒子、吸附甲醛、祛除异味、臭味等。

- 细菌总量≤200cfu/m3；关机后室内空气中臭氧平均浓度均≤0.086mg/ m3。

- 本产品产生高浓度负离子，可净化室内空气;负离子发生量：≥2×107个/cm3

- 工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz；

- 功率:120W，噪音≤55db；

- 灭菌效果：对空气中自然菌的杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%；等离子密度分布4.25*1017-5.16*1018m-3

十三、无菌储存柜参数

- 规格尺寸：900*400*1750mm

- 整体采用优质碳钢冷轧板精制而成。

- 配置2个对开门带天地锁，安装厚度为5mm的高强度玻璃，可在不开门的情况下查看柜内物品。

- 门板均采用优质碳钢冷轧板精制而成，开窗处为圆弧造型，并配备封口胶条，有效防止锋棱、毛刺等。

- 柜体内部均列排布横隔板4件（长898mm），实现多层放置，有效利用存放空间。

- 外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。

- 焊接采用点焊和CO2保护焊焊接技术，打磨后并经过酸洗、二次磷化、静电喷涂；再经过恒温烘烤，表面涂层光亮牢固。

十四、超声波身高体重测量仪一体机

1、操作方式：全自动感应

2、身高测量方式：超声波测距

3、体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重

4、显示方式：数字式 LED 大屏幕

5、体 型：国际通用体质指数（BMI）

6、测量范围：身高：60-200cm	体重：0-200kg

7、精确度：身高：≤0.5cm	体重：≤0.1kg

8、外形设计：测量、显示、播报、打印一体化,模具一次成型的铝合金机身，符合人体工程学；

9、主芯片：ARM 芯片组（1、扩展性,方便后期扩展 2、工业级可靠性 3、反应速度快）

10、技术特点：采用先进的 ARM 技术,提供移植 TCP/IP 协议,FAT32文件管理系统,GUI 人机界面驱动,GP10驱动及相应的函数库,使机器的功耗更低, 测量更加稳定,快速,准确。

11、使用温湿度：-10 ~ +40℃	20%~85%PH

12、打印方式：测量完自动打印测量结果

13、测量速度：每小时可测480人

14、数据输出格式：RS232

15、电源电压：AC110-240V 50HZ

16、电击防护：I 类 B 型设备

17、附件：操作手册、电源线、保修卡、热敏纸等

十五、手动病床参数

- 规格尺寸：2100*960*500mm;

- 背板升降角度为0～75º±5º;

- 床面采用优质碳钢矩管15*30*1.0焊接成型；

- 床面通过盐雾测试试验，耐腐蚀性达9级 ；

- 床架采用优质碳钢矩管40*60*1.0焊接成型，床体整体承载400㎏，床头和床尾带4个输液杆插孔

- 涂层及外观符合QB/T 3826-1999标准

- 床头、床尾挡板采用工程塑料一次性吹塑成型，壁厚≥4mm,单个床头挡板自重≥3Kg。床头、床尾挡板中间装饰板采用对扣式防脱落结构，装饰板色彩可选。自锁式挂榫。

- 结构安全，人体接触部位无刃口，固定部位牢固无松动；

- 整床体经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，涂层冲击高度400mm无剥落、裂纹、皱纹等现象；

- 二折丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过盈，打滑保护装置，并有防尘保护套，采用曲柄隐藏式钢制摇手；

- 升降丝杆通过盐雾测试试验，耐腐蚀性达9级；

- 6柱铝合折叠护栏采用D型铝合金扶手，表面硬化处理，采用厚度为t=1.5mm铝合金型材,护栏自锁式机构，金属枪把手。

- 护栏配件采用优质PE材料一次性注塑成型，不含重金属；

- 床面连接采用t≧3mm的钢件连接；床脚采用50*50*1.0优质碳钢矩管的分离式床脚，可拆卸。

- 动态血压记录仪

一、记录仪技术参数

1.  记录时间：24 小时

2.  存储方式：FLASH存储器

3.  电源功率：≤3VA

4.  示值范围： 0mmHg – 300mmHg

5.  零位误差：≤1mmHg，示值误差：≤3mmHg

6.  血压测量范围：收缩压：40mmHg ~ 270mmHg，舒张压：10mmHg ~ 210mmHg

7.  脉率测量范围：30 ~ 250bpm

8.  测量方法：逐步释压震荡测量法

9.  加压释压方式：自动加压、自动排气

10. 支持过压保护：当袖带内压力大于290mmHg时，袖带能够自动释压

11. 支持释压保护：袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压

12. 支持掉电存储：记录过程中取掉电池或电池没电，已记录的数据不会丢失

13. 可直接在记录仪上设置测量周期，5min-4h间隔可选，昼夜分段设置

14.内置双处理器（MCU），双传感器，双电磁阀的电路设计，确保患者不会受到过高压力或过长时间的压力；

15. 液晶屏显示：可显示日期、时间、患者姓名、记录次数、电池电量、收缩压、舒张压、脉率等信息

16. 具有自动监测电池电力不足并自动停止工作的报警功能

17.记录仪设计结构紧凑，具备抗冲击和震动能力；

18.  通讯方式：USB通讯接口

19.  可选择多种不同规格尺寸的血压袖带，满足不同体型的患者使用需求

20.  设备类型：BF型应用部分，防除颤型

21.记录仪尺寸：≤93mm*75mm*30mm 记录仪重量：≤150 g（不含电池）

22.  电池：2节AA（5号）电池供电，可至少测量100次血压数据

二、分析软件技术参数

1. 软件支持预设或补录功能：可先录入患者信息及血压测量周期，也可先采集患者动态血压数据，然后再补录患者信息，两种工作方式可选；

2.  通过记录下来的全信息血压脉动波形，可以客观鉴别血压测量结果的准确性、有效性。对于某些干扰引起误判，通过人工干预下的二次分析，重新再现真实血压结果。对于严重干扰引起的误判，可以选择删除，确保检测结果的真实可靠；

3.  丰富的趋势图、圆饼图、波形图、差分表、标准差、分类直方图和散点图等汇总窗口，为用户提供多种途径和角度分析病例数据；

4.  提供夜间血压下降率、极限差比值、血压负荷、血压变异系数等分析指标；

5.  判定阈值可调，满足特殊病人类型或临床研究需要；

6.  标准Excel数据表导出功能，便于临床科研统计；

7. 报告内容丰富详细，报告可生成PDF文件，远程发送 ；

8.  具有结论模板功能，实现快速辅助结论输入；

9.  分析界面设计简洁友好，操作简易快捷；

10. 完善的用户管理，符合网络安全设计；